滑环审〔2026〕21号

安阳市生态环境局滑县分局

关于河南京宏新材料科技有限公司

年产32万立方米橡塑海棉制品建设项目

生态环境影响报告表的批复

河南京宏新材料科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410526MADM3UWX29）上报的由河南青盟环保科技有限公司丁秀梅（职业资格证书管理号：20201103541000000006）主持编制完成的《河南京宏新材料科技有限公司年产32万立方米橡塑海棉制品建设项目生态环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与白马路交叉口东南角天骏工业园南区一号标准厂房，占地面积为6400m2，总投资3600万元，环保投资80.2万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国生态环境法典》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1. 废气：粉料投料口上方设置集气罩收集粉尘，废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；密炼机、开炼机二次封闭，废气经负压集气收集后，由“喷淋塔+除湿器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；挤出机、硫化炉二次封闭，危废间设置废气收集管道，废气经负压集气收集后，由“喷淋塔+除湿器+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。排放废气须满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

2. 废水：生活污水依托租赁厂区化粪池处理后，经市政管网排入滑县产业集聚区污水处理厂。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县产业集聚区污水处理厂收水水质标准。

3. 噪声：密炼机、开炼机、挤出机等设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4. 固体废物：废边角料、不合格品、袋式除尘器和车间阻隔收集的粉尘收集后回用于生产，废包装袋（丁腈橡胶、树脂粉、滑石粉、炭黑、氢氧化铝、发泡剂）收集后暂存于20m2一般固废间，定期外售综合利用；废包装材料（氯化石蜡、硫磺、二辛脂、氢氧化钠等废包装袋和废包装桶）、喷淋塔底泥、油泥、油水混合物、废活性炭、废机油、废机油桶等危险废物采用专用密闭收集桶收集，分类分区暂存于20m2危废暂存间，定期交由就近有资质单位处理处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.1633t/a、VOCs0.3447t/a，COD0.0216t/a、总磷0.0002t/a。颗粒物从滑县众诚实业发展有限公司颗粒物综合治理项目减排量中进行倍量替代，VOCs从河南中阳再生资源有限公司催化燃烧升级改造项目减排量中进行倍量替代，COD、总磷从白道口镇污水处理工程新建项目减排量中进行等量替代。

四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。

七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

- 联系地址：安阳市人民政府

2026年9月17日

主办：环境影响评价与排放管理股  督办：环境影响评价与排放管理股

抄送：综合行政执法大队、锦和街道环保所。

安阳市生态环境局滑县分局办公室     2026年9月17日印发