滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告

（第一季度）

一、监测情况

2020年第一季度，环境监测站对1个地表型饮用水源地（三水厂）和1个地下型饮用水源地（二水厂）进行了监测，达标率为100％。

（一）监测点位：二水厂、三水厂。

（二）监测项目：一个地下型饮用水水源，监测项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）分别测定pH值、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅共23项及每月取水量。地表饮用水源地监测项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（化学需氧量除外）、表2地表水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项（监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1），共61项及每月取水量。

二、评价标准

地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行；地下饮用水源地按《地

下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类执行。

三、评价结果

根据饮用水源地监测结果（见附表），滑县水质各项目均达到III类水质标准，达标率为100％。

| 一月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| 三水厂 | 2020.1.02 | 4.0 | 8.12 | 7.61 | 2.3 | / | 2.6 | 0.083 | 0.01 | 1.34 | 0.04L | 0.009L | 0.19 | 0.0004L |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 三水厂 | 2020.1.02 | 0.0011 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 23.2 | 4.1 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
| 三水厂 | 2020.1.02 | 0.852 | 0.01L | 0.005 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
| 采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
| 三水厂 | 2020.1.02 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L |
| 采样地点 | 采样时间 | 苯并（a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |  |
| 三水厂 | 2020.1.02 | 0.4*10-6L | 0.02L | 0.02L | 0.0002L | 0.4L | 0.0006 | 0.007L | 0.051 | 0.01L | 0.00003L |  |  |  |
| 注：带“Ｌ”均为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：一月份地下水例行监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量（万吨） | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L |
| 二水厂 | 2020.1.02 | 0.5 | 7.91 | 172 | 23.4 | 6.06 | 0.01L | 0.004L | 0.04L | 0.009L | 0.0003L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L |
| 二水厂 | 2020.1.02 | 0.05L | 1.7 | 0.856 | 0.003L | 0.063 | 0.19 | 0.004L | 0.00004L | 0.0013 | 0.0004L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 镉 mg/L | 六价铬mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度 NTU | 碘化物mg/L | 细菌总数CFU/mL | 总α放射性Bq/L | 总β放射性Bq/L |
| 二水厂 | 2020.1.02 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 3L | 5L | 1L | 0.0025L | 1L | 0.021 | 0.041 |
| 采样 地点 | 采样时间 | 溶解性总固体mg/L | 铝 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷μg/L | 四氯化碳μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 |
| 二水厂 | 2020.1.02 | 195 | 0.07L | 0.005L | 7.01 | 24.2 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 无 | 无 |
| 注：带“Ｌ”均为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
|  |  |  | 6~9 | ≧5 | ≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 |
| 三水厂 | 2020.03.02 | 8 | 8.21 | 8.5 | 1.9 | / | 0.5 | 0.06 | 0.01 | 0.9 | 0.005L | 0.05L | 0.26 | 0.0004L |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
|  |  | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | 10000 | ≦250 | ≦250 |
| 三水厂 | 2020.03.02 | 0.001L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | <20 | 22 | 3 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
|  |  | ≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 |
| 三水厂 | 2020.03.02 | 0.71 | 0.05L | 0.05L | 0.0002L | 0.0001L | 0.003L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L |
| 采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
|  |  | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.003 |
| 三水厂 | 2020.03.02 | 0.003L | 0.008L | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.0005L | 0.04L | 0.02L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0002L |
| 采样地点 | 采样时间 | 苯并（a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 月取水量（万吨） |  |  |
|  |  | ≦2.4*10-6 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.001 |  |  |  |
| 三水厂 | 2020.03.02 | 0.000004L | 0.005L | 0.009L | 0.0002L | 0.2L | 0.0005L | 0.005L | 0.066 | 0.01L | 0.00001L | 116 |  |  |
| 注：带“Ｌ”均为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:三月份地下水例行监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量（万吨） | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L |
|  |  |  | 6.5~8.5 | ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 |
| 二水厂 | 2020.3.02 | 0.5 | 8.03 | 121 | 21 | 6 | 0.007L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.0003L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L |
|  |  | ≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≦0.01 |
| 二水厂 | 2020.3.02 | 0.05L | 1.1 | 0.79 | 0.003L | 0.04 | 0.24 | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 镉 mg/L | 六价铬mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度 NTU | 碘化物mg/L | 细菌总数CFU/mL | 总α放射性Bq/L | 总β放射性Bq/L |
|  |  | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦3.0 | ≦15 | ≦3 | ≦0.08 | ≦100 | ≦0.5 | ≦1.0 |
| 二水厂 | 2020.3.02 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3L | 5L | 1L | 0.001L | 20 | 0.016L | 0.028L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 溶解性总固体mg/L | 铝 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷μg/L | 四氯化碳μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 |
|  |  | ≦1000 | ≦0.2 | ≦0.02 | ≦200 | ≦60 | ≦2.0 | ≦10 | ≦700 | 无 | 无 |
| 二水厂 | 2020.3.02 | 173 | 0.0008L | 0.02L | 8 | 0.0002L | 0.0001L | 0.005L | 0.006L | 无 | 无 |

备注：二月份因疫情原因没有分析数据