建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产Ⅰ类3000万米医用纱布建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县博美特医疗器械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 缑凌维 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 缑凌维 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县半坡店乡后营村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15565150333 |  |  | 传真 | -- |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 456461 |
| 建设地点 | 滑县半坡店乡后营村北800米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 豫直滑县制造[2017]03815 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5824.96 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 90 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 450 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 6.6 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.47% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况 滑县博美特医疗器械有限公司位于滑县半坡店乡后营村南800m，项目投资450万元，占地面积5824.96m2、总建筑面积3044m2，项目建成后可年产Ⅰ类医用纱布3000万米，通过该项目的实施，可完善企业加工链条，进一步调整企业的产品结构，该项目产品为医用纱布，附加值高，市场前景广阔。项目建成后既可以满足当地市场需求，又增加了当地群众就业途径；既有良好的经济效益，又有明显的社会效益，对于促进滑县经济社会协调、可持续发展具有重要意义。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年产Ⅰ类3000万米医用纱布建设项目. 建设单位; 滑县博美特医疗器械有限公司. 审批文号; 豫直滑县制造[2017]03815. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 产业特征; 投资额（万元）; 450. 环保投资（万元）; 0.69. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 行业类别; 十六、医药制造业中第43项（卫生材料及医药用品制造）. 产业结构调整类别; 其他产业. 5个行业总量 控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省滑县. 县（市）; 滑县. 流域; 属于黄河流域、金堤河（一级支流）. 本项目污染因子; ①废气：主要为生产过程中产生的棉尘和食堂油烟； ②废水：主要为员工产生的生活污水； ③噪声：主要为喷气布机、整经机等机械设备运行过程中产生的噪声； ④固废：主要生产过程中产生的棉纱废料、不合格品、收集棉尘和员工产生的生活垃圾。. 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]03815），经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）,本项目不属于淘汰、限制类建设项目，属于允许类，符合国家产业政策。本项目占地和选址已经滑县国土资源局和滑县半坡店人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合滑县半坡店土地利用总体规划（2010-2020）。 根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2017.9.1环境保护部令第44号）的有关规定，本项目属于“十六 医药制造业”中“43、卫生材料及医药用品制造”，按要求需编制环境影响报告表，根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》，属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。受滑县博美特医疗器械有限公司的委托，天津青草环保科技有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。 2、建设地址 本项目位于滑县半坡店乡后营村北，西侧为木材厂，北侧为乡间道路，隔路为农田，南侧为乡间小路，东侧为农田，距离项目最近的环境敏感点为西北方向680m的东孟虎寨村，项目周边环境示意图见图1。 N 图1 项目周边环境示意图 3、建设内容 3.1主体工程 本项目主要建设1栋生产车间、2栋仓库、办公室、员工宿舍等，总建筑面积为3044平方米，具体土建工程情况见表2，项目设备情况见表3。 表2 主要土建工程一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 生产车间; 1800; 彩钢; 租赁现有车间及办公用房，不新增土建工程. 2; 1#仓库; 420; 彩钢. 3; 2#仓库; 276; 彩钢. 4; 办公室; 280; 砖混. 5; 门卫; 84; 砖混. 6; 厕所; 30; 砖混. 7; 员工宿舍; 154; 砖混. 8; 总建筑面积; 3044; /. 表3 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 用途; 备注. 主体工程; 生产车间; 彩钢结构，建筑面积1800m2; 生产车间; 已有. 配套工程; 办公生活用房; 砖混结构，建筑面积280m2; 办公使用; 已有. 员工宿舍; 砖混结构，建筑面积154m2; 员工休息使用; 已有. 1#仓库; 彩钢结构，建筑面积420m2; 储存成品; 已有. 2#仓库; 彩钢结构，建筑面积276m2; 储存成品; 已有. 门卫室; 砖混结构，建筑面积84m2; 门卫用房; 已有. 公用工程; 给水; 自备井; --; --. 供电; 由滑县半坡店电网统一供给; --; --. 供热; 单体空调; --; --. 制冷; 单体空调; --; --. 环保设施; 废气; - 生产过程产生的棉尘，车间过滤除尘器降尘后无组织排放 - 食堂油烟经油烟净化器处理后到达屋顶排放; --; --. 废水; - 废水经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥; --; --. 固废; - 生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置; --; --. 噪声; - 本项目噪声主要为机械设备在运行过程中产生的噪声，设备通过加装减震垫和墙体隔音降噪; --; --. 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 高速整经机; 2; LD128; 禁止使用国家明令禁止使用的落后淘汰设备. 2; 医用纱布喷气织机; 50; LR801-135. 3; 高效立式打纬机; 3; GA293. 3.2 配套工程 3.2.1 供电 本项目用电由滑县半坡店电网统一供给，可满足项目用电需求。 3.2.2 给排水 给水：项目用水为厂区自备井，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产过程中无生产废水产生，废水主要为员工产生的生活污水。经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运，沤制农家肥。 本项目水平衡图如下： 3.2.3 消防 本项目设有消防设备，包括消防栓、灭火器、消防砂等，各功能区建筑满足《建筑设计防火规范》的要求。 4、主要原料和能源消耗 本项目原辅材料和能源消耗见表4。 表4 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 棉纱; t/a; 3400. 2; 包装袋; 个/a; 40000. 3; 电; 万kwh/a; 10. 4; 水; t/a; 378. - 主要产品 本项目外购面纱进行纺织医疗纱布的制造，不涉及清花梳棉工序。项目产品方案见下表。 表5 主要产品一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 医用纱布; 3000万米∕年. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员36人，每天工作24小时，实行三班工作制，年工作日350天。 7、建设周期 本项目为租赁厂房，依托原有建筑，主要为相关生产设备的安装与调试，建设周期较短。预计于2017年10月开工，2017年11月建设完成。 8、环保设施及投资估算情况 表6 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算（万元）. 废气治理; 过滤除尘器; 1; 5. 油烟净化器; 1; 1. 废水治理; 化粪池; 1×5m3; 0.6. 噪声治理; 减震垫; 若干; 1.5. 固废治理; 临时固废堆放场; 1×5m2; 1.5. 合计; 6.6. 备注:环保投资占总投资比例1.47%（6.6/450×100%=1.47%）. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设前项目所在地为河南锦鹏纺织有限公司厂房，原有项目（河南锦鹏纺织有限公司年产2000吨高档纺纱生产线项目环境影响报告表）在2015年01月14日取得滑县环保局批复（批文号：滑环建报表[2015]014号），由于原有项目建设单位经营不善，公司注销，未完成验收，现由滑县博美特医疗器械有限公司接手该项目。另外，原有项目未取得总量批复，且不涉及总量控制指标，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县半坡店，滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、滑县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县大气常规监测点位于锦和新城的监测数据，监测时间为2017年4月18日~2017年4月24日。监测结果见下表。 表7 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 16~34; 32~46; 52~76; 16~40. 污染指数范围; 0.03~0.07; 0.16~0.23; 0.35~0.51; 0.21~0.53. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准限值（ug/m3）; 500; 200; 150; 75. 由上述监测结果可知，该区域环境空气现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。 2、地表水 本项目东侧约4.8km处为大宫河，最终汇入金堤河，为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第2期（2017-01-02～2017-01-08）河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表8 地表水环境质量现状监测结果 监测日期; 类别; COD; NH3-N; 总磷. （2017-01-02～2017-01-08）; 监测值; 14mg/L; 0.09mg/L; 0.06mg/L. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 由上表可知，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，2017年4月17日、18日对项目区东、西、南、北厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表9。 表9 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2017年4月17日; 2017年4月18日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.4; 38.4; 48.6; 38.6; 2类昼间：60，夜间：50; 达标. 西厂界; 49.1; 38.7; 49.3; 38.5. 南厂界; 47.5; 37.9; 47.8; 38.2. 北厂界; 50.3; 39.4; 50.5; 39.9. 由上表的监测结果可知，该项目东、西、南和北厂界噪声背景值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，区域2.5km范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，噪声评价范围内无敏感点，大气评价范围为建设项目周边2.5km范围内。项目主要环境保护目标见下表。 表10 主要环境保护目标一览表 环境介质; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 东孟虎寨村; WN; 680m; GB3095-2012 二级. 后营村; WS; 800m. 古柳树村; NE; 887m. 西孟虎寨村; WN; 1338m. 程庄村; WN; 1091m. 前安虎寨村; NE; 1762m. 前周村; WS; 1405m. 前营村; S; 1318m. 前张庄村; SE; 1013m. 柳村; SE; 1283m. 地表水环境; 大宫河（汇入金堤河）; E; 4.8km; GB3838-2002Ⅴ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准 表11 环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年平均浓度限值（μg/m3）; 60; 40; 70; 35. 24h平均浓度限值（μg/m3）; 150; 80; 150; 75. 1小时平均浓度限值（μg/m3）; 500; 200; /; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L） 3、项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3） - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） - 小型饮食业，净化设施最低去除效率60%，最高允许排放浓度2.0mg/m3 - 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 - 表13 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 废水不外排，不涉及总量控制指标 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 营运期 噪声 棉尘 噪声 棉尘 织布 外购棉纱 整经 成品 入库待售 固废 图2 生产工艺流程及产物节点示意图 工艺流程阐述： 本项目外购面纱进行纺织医疗纱布的制造，不涉及清花梳棉工序。 外购棉纱根据规定将纱锭经整经机平行绕在经轴上，通过穿筘将织轴上的轻纱按一定的规律穿过停片、综丝和筘，以便织造时形成梭口，引入纬纱支撑所需织物，这样在经纱断头时能及时停止，不致织物有瑕疵，然后以纱线做经线、以原纱做纬线按各种织物结构形成织物，将合格的医用纱布打包入库，不合格的产品收集后低价外售。本项目主要生产医用纱布，不涉及洗毛、染整、脱胶工段，无缫丝废水、精炼废水产生。

主要污染工序： 施工期： 本项目租赁车间及办公室，不新增土建工程，不再对施工期进行环境影响分析。 营运期： 1、废气 1.1生产棉尘 主要为生产过程中各加工工序产生的棉尘。整经织布生产工序产生的棉尘量较小，经类比同类型、同规模企业，棉尘产生量约为1.26t/a，产生的棉尘大部分会自然沉降到地面，沉降后采用过滤除尘器进行过滤吸附。除尘效率按90%计，经采取除尘措施后无组织排放，再经距离扩散，棉尘排放量为0.126t/a，浓度约为0.02133mg/m3。 1.2食堂油烟 油烟废气为食堂厨房在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生的废气。根据类比调查，人均食用油量约30g/人·d，本项目劳动定员36人，一年工作时间是300天，就餐人数为5人，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，餐饮场所取3.0%，经计算，本项目年食用油耗量为0.045t/a，油烟产生量为0.0014t/a。项目食堂共设1个基准灶头，以液化石油气作为燃料，评价建议设置1套油烟净化装置（油烟净化器设计净化效率均不低于60%，风机风量500m3/h，每天工作3h）。食堂油烟排放量为0.0006t/a，排放浓度为1.3mg/m3。食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 2、废水 本项目无生产废水产生，主要是员工办公生活产生的生活污水。本项目劳动定员36人，年工作日350天。员工均不在厂区内住宿，生活用水按30L/（人·d）计，用水量约为378t/a；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为302.4t/a。经类比，COD产生浓度为150mg/L、产生量约为0.0454t/a，NH3-N产生浓度为16mg/L、产生量约为0.0048t/a。 3、噪声 主要为喷气布机、整经机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间。 4、固体废物 4.1生产固废 主要为生产过程中产生的棉纱废料、不合格产品、收集棉尘。生产过程中棉纱废料产生量约为0.3t/a、不合格产品为2.0t/a，收集棉尘量为0.15t/a。 4.2生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员36人，生活垃圾产生量按0.67kg/d·人计算，产生量为8.442t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 生产车间 | 棉尘 | 1.26t/a，0.45kg/h | 0.02133mg/m3，0.126t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 3.3mg/m3，0.0014t/a | 1.3mg/m3，0.0006t/a |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水(302.4t/a) | COD | 150mg/L 0.0454t/a | 经化粪池沉淀处理后用于沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N | 16mg/L 0.0048t/a |  |
| 固体废物 | 营运期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 8.442t/a | 收集后交当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 生产车间 | 不合格产品 | 2.0t/a | 收集于临时固废堆放场，定期外售 |
|  |  |  | 棉纱废料 | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 收集棉尘 | 1.134t/a |  |
| 噪 声 | 主要为喷气布机、整经机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间。经采取安装减震垫、墙体隔音等措施，再经距离衰减后，厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区。本项目的建设对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁车间及办公室，不新增土建工程，不再对施工期进行环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 主要为生产过程中各加工工序产生的棉尘。整经织布生产工序产生的棉尘量较小，经类比同类型、同规模企业，棉尘产生量约为1.26t/a，产生的棉尘大部分会自然沉降到地面，沉降后采用过滤除尘器进行过滤吸附。含尘废气通过滤料时候，粉尘在滤料表面会形成一层粉尘层，从而把废气中的棉尘分离掉。粉尘层随着除尘系统运转时间的增加，人工进行定期清理。除尘效率按90%计，经采取除尘措施后无组织排放，再经距离扩散，棉尘排放量为0.126t/a，浓度约为0.02133mg/m3。能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3限值要求。 预测因子： 根据本项目大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为棉尘。 评价标准： 棉尘小时浓度限值质量标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM10日均浓度值3倍值执行，即0.45mg/m3。 评价等级及评价范围： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System1.0计算，各计算参数为： 表13 本项目大气污染物无组织排放情况汇总表 污染物种类; 棉尘. 污染源; 生产车间. 排放量(t/a); 0.126. 排放速率（kg/h）; 0.015. 源释放高度（m）; 4. 面源长度（m）; 70. 面源宽度（m）; 20. 表14 棉尘估算模式预测结果一览表 序号; 距离（m）; 生产车间. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 1; 50; 0.01716; 3.81. 2; 100; 0.02109; 4.69. 3; 200; 0.02014; 4.48. 4; 300; 0.01441; 3.20. 5; 500; 0.007476; 1.66. 6; 1000; 0.002656; 0.59. 7; 1500; 0.001455; 0.32. 8; 2000; 0.0009425; 0.20. 9; 2500; 0.0006847; 0.16. 最大浓度及距离; 0.02133; 4.74. 161m. 经计算，棉尘的最大占标率P棉尘=4.74%<10%，根据HJ2.2-2008导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为三级，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，则该项目评价范围确定为以项目为中心，直径为5km的圆形区域。 根据上表预测结果，项目厂界排放浓度预测结果见表10。 表15 项目棉尘厂界浓度预测一览表 项目; 生产车间. 距离; 棉尘（mg/m3）. 北厂界; 0m; 0.006202. 西厂界; 0m; 0.006202. 南厂界; 0m; 0.006202. 东厂界; 65m; 0.01864. 通过上表可知，项目厂界浓度最大值为东厂界，其中棉尘排放浓度为0.01864mg/m3，低于《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点颗粒物1.0mg/m3的限值。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，对于本项目无组织排放的棉尘需计算大气环境防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式，各计算参数为： 表16 本项目棉尘大气防护距离计算参数表 废气种类; 排放速率 （kg/h）; 源释放高 度（m）; 面源长 度（m）; 面源宽 度（m）; 日均评价标准（mg/m3）; 大气防护距离（m）. 生产车间; 0.015; 5; 90; 20; 0.9; 无超标点. ## 结果显示为：无超标点，即本项目面源无组织排放棉尘不需设置大气环境防护距离。 ## 卫生防护距离 本项目无组织排放废气，应根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表17。 表17 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物 名称; 项目所在地 平均风速 （m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产 车间; 粉尘; 3.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 21.11; 0.02; 0.494. 经计算，本项目卫生防护距离在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目确定卫生防护距离为50m（距面源边界），即西厂界外50m、北厂界外50m、南厂界外50m、东厂界外0m，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约680m处的东孟虎寨村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。

2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，主要是员工办公生活产生的生活污水。本项目劳动定员36人，年工作日350天。员工均不在厂区内住宿，生活用水按30L/（人·d）计，用水量约为378t/a；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为302.4t/a。经类比，COD产生浓度为150mg/L、产生量约为0.0454t/a，NH3-N产生浓度为16mg/L、产生量约为0.0048t/a。经建议建设单位在厂区内一个115m3的化粪池，员工洗漱废水经化粪池沉淀处理后由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 主要为喷气布机、整经机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间。，建议项目单位在噪声较大的机械设备上安装减震垫，能降低噪声约10dB（A），本项目车间为钢构结构，声源传播到墙体能反射一部分声强，能降低噪声约15dB（A），经治理后主要高噪声设备噪声值见表18。 表18 主要高噪声设备源强 设备; 治理前设备噪声值dB(A); 治理后设备噪声值dB(A); 治理措施. 高速整经机; 75～90; 50～65; 基础减震、厂房隔音. 医用纱布喷气织机; 75～90; 50～65. 高效立式打纬机; 75～90; 50～65. 3.2预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： - 点源传播衰减模式 Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB(A)； Lpo—距声源ro米处声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； ro—距声源1m； △L—各种衰减量，dB(A)； - 多声源在某一点的影响叠加模式 Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3预测内容 根据本工程噪声源的分布，对项目厂址的厂界四周噪声影响进行预测。 3.4预测结果及评价 本项目实行三班8小时工作制度，故本评价分别对昼间和夜间进行环境影响分析，预测结果见表19。 表19 厂界噪声预测结果一览表 由上表可知，项目营运期厂界昼间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求，西厂界和北厂界夜间噪声值有轻微超标现象。 项目 监测点位; 厂界距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 标准 dB(A); 达标分析; 备注. 东厂界; 70; 28.1; 昼间60 # 夜间50; 达标; 此处距离均为设备距厂界距离. 南厂界; 10; 45.0; 达标. 西厂界; 5; 51.0; 夜间超标. 北厂界; 5; 51.0; 夜间超标. 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，高、低噪声设备间隔布置，尽可能将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）加强厂区内绿化，在厂界区内侧种植高大绿树，每个车间周围加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减； （4）货物运输车辆进入厂区时应做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对声环境的影响； （5）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 采取以上措施后，可将营运期噪声对周围环境影响降至最低。根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目工艺与纺织行业相符，噪声源强在75～90dB（A）之间，参照织布厂卫生防护距离，本项目卫生防护距离为100m，结合大气预测卫生防护距离，最终确定本项目卫生防护距离为100m，即西厂界外100m、北厂界外100m、南厂界外100m、东厂界外40m，最近的环境敏感点为厂区西北侧约680m处的东孟虎寨村，项目选址符合卫生防护距离要求，建议规划部门在防护距离内不再规划学校、医院和居民区等环境敏感点。 4、固体废物 4.1生产固废 主要为生产过程中产生的棉纱废料、不合格产品及收集棉尘。经类比同类型，同规模企业，生产过程中棉纱废料产生量约为0.3t/a、不合格产品为2.0t/a，收集棉尘量为1.134t/a。建议项目单位设置一个5m2的临时固废堆放场，将固体废物分类收集、储存，定期外售。 4.2生活垃圾 本项目劳动定员36人，生活垃圾产生量按0.67kg/d·人计算，产生量为8.442t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 5、环境风险分析 5.1、环境风险评价的目的 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括认为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目风险评价的目的是： ①根据项目特点，对生产设施再生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别； ②对可能发生的主要事故，分析评价发生事故后可能引起的后果，包括对环境和社会环境的影响，提出为减轻影响应采取的缓解措施； ③针对性的提出切实可行的风险防范措施。 5.2、环境风险评价的重点 根据本项目的环境风险识别，筛选合适的毒物泄露和火灾爆炸影响分析对象，根据这些物质的物理化学和毒理特征，提出对应的风险防范措施和管理措施。拟建项目环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响、环境质量的恶化及对环境质量影响的预测和保护。 5.3、风险源识别 本项目为年产Ⅰ类3000万米医用纱布建设项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，在具有环境风险的生产单元内达到和超过规定的临界量时，将作为事故重大危险源。本项目主要为棉纱，属于无毒、无害物质，即本项目不涉及重大危险源。 5.4、最大可信事故及源项分析 本项目原料及产品均为易燃物质，由于人员操作不当或电线线路短路及其它因素会引起火灾事故。 5.5、风险防范措施 根据建设项目主要可能发生时的事故风险设施和事故发生的特点，项目在建筑设计和施工过程中应将事故防范考虑进入，以尽量降低事故发生的概率以及降低事故发生时对企业财务和人员造成的损伤。 （1）风险管理 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合本项目具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ①建筑消防的安全防范措施 厂房内应设置醒目的、足够数量的防火及安全标识和警示标志；事故照明灯和疏散指示标志，应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩；厂房内应设置火灾自动监测和火灾报警系统，并设置灭火设施。明火设备与可燃物质贮存场所的安全距离不得小于30米。 厂房的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。 厂内运输和装卸应根据工艺流程、运货量、货物性质和消防要求，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段。 ②设备的安全管理 定期对消防设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、原材料危险性设定检测频次。 ③火源管理 严禁火源进入生产区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需要进行维修焊接，应在专门的焊接车间进项，其他区域如需动用焊接，须经安全部门同意、批准并备案。 预防对策和建议 预防是防止事故发生的根本措施，因此，应认真充分做好防范措施，尤其是建立好三级防护体系。 ①成立风险事故应急小组，建立各种风险事故应急预案，规定应急状态下联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案。组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护，救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。 ②加强各相关部门之间的联络，一旦出现事故，马上能联络各相关部门，可迅速作出反应。 ③应急预案制定后，平时应安排有关人员培训与演习。 ④应急设备、器材的配备应包括消防和工业卫生等方面。项目内部应按照国家消防法规要求，灭火器的储量应满足消防规定。 （3）防控措施 ①当发生火灾时，应控制危险源扩散，阻止事态恶化。应急救援工作的首要任务是及时控制住危险源，防止事故的继续扩展，实行有效救援。一旦出现环境污染等突发事故应尽快组织工程抢险队与事故单位技术人员一起及时堵源，控制事故继续扩展。 ②抢救受害人员，避免人身伤亡。抢救受害人员是应急救援的重要任务，在应急救援的行动中及时、有序、有效地实施现场急救和安全迅速转移伤员，以最大限度降低伤亡率，减少事故损失。 ③及时上报机制，防治事态恶化。发生环境事故，在自救的前提下，应及时上报环保、安全、消防等有关部门，配合有关部门做好救援工作。 ④做好现场清销，最大化消除环境污染后果。对事故外溢的有毒有害物质和可能对人和环境造成危害的物质，及时组织人员配合政府有关部门予以清销，消除危害后果，防止对人的继续危害和对环境的污染。 6、选址可行性分析 本项目位于滑县半坡店乡后营村南800m处，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。经分析，本项目选址满足卫生防护距离要求，卫生防护距离内无环境敏感点，项目用地和选址已经滑县国土资源局和滑县半坡店人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合滑县半坡店土地利用总体规划（2010-2020）。因此，本项目选址合理可行。 7、平面布局合理性分析 7.1本项目选址可行性分析 根据本项目平面布局图可知，该项目厂区分为生产区、办公区和仓库三部分，生产车间位于西和北侧相连的两个厂房，仓库位于厂区中间紧邻两个生产车间，便于原材料的储存。厂区大门两侧分别为闲置仓库和废弃宿舍，办公区位于厂区东侧，与生产区距离较远，可保证办公区的安静，避免了生产活动对员工办公生活产生的影响。车间内设备按照生产工艺布局，结构紧凑，减少了物料输送距离。各功能区分区明显，相互衔接，避免互相影响，利于组织生产，因此，本项目的平面布局合理可行。 7.2与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县半坡店乡，所在滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，滑县参照农产品主产区的环境准入政策执行。 根据豫环文〔2015〕33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”，“在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。 项目所属区域未列入豫环文〔2015〕33号文划分的《水污染防治重点单元》内。本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于该文件“工业项目分类清单”中所列不予审批项目，排放污染物主要为粉尘，不涉及煤化工、冶金、钢铁、铁合金、重金属污染物排放。因此，项目选址符合该通知要求。 - 环境保护“三同时”验收一览表 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 表20 本项目“三同时”验收表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 监测频次. 废气; 生产车间; 经除尘器处理后排放; 厂界; 棉尘浓度; 4次/天 3天. 食堂; 油烟净化器; 油烟排放口; 油烟废气浓度. 废水; 生活废水; 经化粪池处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥; /; 1×5m3 化粪池; /. 噪声; 机械设备运行产生的噪声; 安装减震垫、墙体隔音、距离衰减; 厂区周界; 厂界 等效连续A声级; 昼夜各1次/天，连续2天. 固废; 生产固废; 收集于临时固废堆放场，定期外售; ∕; 1×5m2; ∕. 生活垃圾; 收集后交当地环卫部门统一处理; ∕; ∕; ∕.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 生产车间 | 棉尘 | 经除尘器处理后排放 | 达标排放 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活废水 | COD | 经化粪池处理后，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 固体废物 | 营运期 | 生产固废 | 不合格产品 | 收集于临时固废堆放场，定期外售 |  |
|  |  |  | 棉纱废料 |  |  |
|  |  |  | 收集棉尘 |  |  |
|  |  | 生活办公 | 生活垃圾 | 收集后交当地环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 主要为喷气布机、整经机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间。经采取减震措施、墙体隔音等措施，再经距离衰减后，厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在区域周围未发现珍稀动植物种群，通过采取厂区绿化措施，生态环境得到一定的恢复。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性结论 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]03815），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于淘汰、限制类的建设项目，符合国家产业政策。 2、选址合理性分析结论 本项目位于滑县半坡店乡后营村南800m处，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。经分析，本项目选址满足卫生防护距离要求，卫生防护距离内无环境敏感点，项目用地和选址已经滑县国土资源局和滑县半坡店人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合滑县半坡店土地利用总体规划（2010-2020）。因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状结论 本项目所在区域环境空气现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准；根据河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第2周公布的金堤河濮阳大韩桥监测断面的监测结果，水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L）；项目区域厂界四周噪声背景值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。 4、营运期环境影响评价结论 4.1大气环境影响评价结论 本项目以棉纱为原材料，结合原材料的特性及加工过程的特点，车间产生棉尘量很小，车间加强通风，经除尘器处理后，棉尘排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3限值要求。 食堂油烟经油烟净化器处理后，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。 4.2水环境影响评价结论 生产过程中无生产废水产生。废水主要为员工的生活污水，生活污水经化粪池沉淀处理后，用于沤制农家肥，对周围环境影响很小。 4.3噪声影响评价结论 主要为喷气布机、整经机等机械设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在75dB(A)～90dB(A)之间。经减震垫减震、墙体隔音，再经距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.4固体废物环境影响评价结论 4.4.1生产固废 主要为生产过程中产生的棉纱废料、不合格产品及收集棉尘。生产过程中棉纱废料产生量约为0.3t/a、不合格产品为2.0t/a，收集棉尘量为0.15t/a。收集于临时固废堆放场，定期外售，对周围环境影响很小。 4.4.2生活垃圾 生活垃圾产生量约为8.442t/a，收集后交当地环卫部门统一处理，对周围环境影响很小。 二、建议 1、本项目生产车间应设置100m的卫生防护距离，建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院和居民区等环境敏感点； 2、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 3、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 4、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 5、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 6、项目建成后原料和产品均为易燃物品，按照有关消防规定配备灭火设施，要做好消防安全工作，严禁烟火，防止火灾事故发生。要定期检查消防设备是否损坏、失效，对有关管理人员进行消防安全培训； 7、关心并积极听取项目对周围环境的相关意见，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。 天津青草环保科技有限公司 2017年05月

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日