建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产石料40万吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县鑫源水洗沙厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张艳霞 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 郭正 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县枣村乡牛庄东北侧1km处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15936687999 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 456461 |
| 建设地点 | 滑县枣村乡牛庄东北侧1km处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 豫直滑县制造[2017]23638 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3033建筑用石加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 450 | 其中：环保 投资(万元) |  | 24.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 20.3 |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017 年 11 月 |  |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况 随着城乡建设的快速发展，建材类制品的需求日益增大。城市基础设施建设的发展，工程量在不断增加，以及周边公路建设和农村集镇建设的加快，对建筑石料的需求量不断增加，对建材的生产提供了良好的发展契机。各种规格的碎石子是我国传统的建筑材料，在我国的城乡建设中起着十分重要的作用，而且碎石子生产技术成熟，销售市场广阔，资源丰富。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在此背景下，滑县鑫源水洗沙厂投资450万元在滑县枣村乡牛庄东北侧1km处建设年生产石料40万吨建设项目，本项目占地6000m2，总建筑面积3720m2，本项目利用原石为原料经破碎筛选工序生产破碎石料，项目建成后年生产石料40万吨建设项目，本项目的建设将为建筑行业提供必不可少的原料来源。 表1 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 年生产石料40万吨建设项目. 建设单位; 滑县鑫源水洗沙厂. 建设性质; 新建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 7人. 工作制度; 单班8小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 450. 环保投资（万元）; 24.5. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 行业类别; 十九非金属矿物制品业类中第51项石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造. 产业结构调整类别; 高成长性产业. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省滑县. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于黄河流域. 排水去向; 本项目生产过程中无生产废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。. 本项目污染因子; ①废气：本项目生产过程中废气主要为破碎机破碎过程、筛选过程产生的粉尘，原料堆场粉尘，卸装料、运输过程中产生的粉尘及食堂油烟废气； ②废水：喷淋用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生；物料及成品运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥； ③噪声：主要为机械设备运行过程中产生的噪声； ④固废：主要为员工办公生活产生的生活垃圾、沉淀池产生的沉渣和除尘器收集粉尘。. 本项目为新建性质，经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），不属于该目录中淘汰、限制类建设项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目用地已经滑县国土资源局批准同意，项目用地已经滑县国土资源局和滑县枣村乡人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合滑县枣村乡土地利用及总体建设规划。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于十九非金属矿物制品业类中第51项石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造，该项目需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 2、建设地址 项目位于滑县枣村乡牛庄东北侧1km处，项目东侧为农田，北侧为101省道，西侧为收粮点，南侧为农田，距离本项目最近的环境敏感点为项目西北侧250m的小营村。项目周边环境示意图见图1。 图1 项目周边环境示意图 3、建设内容 3.1主要建设内容 根据建设单位提供资料，本项目已建成办公区50m2，闲置房20m2，一座办公生活用房40m2，生产车间3600m2，一间配电室10m2，一个原材料仓库1600m2，总建筑面积5320m2。土建工程见表2，本项目组成及工程内容见表3，设备情况见表4，项目产品方案见表5。 表2 项目土建工程一览表 表3 本项目组成及工程内容表 序号; 项目; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 办公区; 50; 钢构; 已建. 2; 办公生活用房; 40; 钢构; 已建. 3; 闲置房; 20; 钢构; 已建. 4; 生产车间; 3600; 钢构; 已建. 5; 原材料仓库; 1600; 钢构; 未建. 6; 配电室; 10; 砖混; 已建. 7; 总建筑面积; 5320; ∕; ∕. 项目组成; 项目; 工程内容; 用途. 主体工程; 生产车间; 建筑面积3600m2; 原材料破碎筛分以及成品堆放. 原材料仓库; 建筑面积1600m2; 储存原材料. 辅助工程; 办公区; 建筑面积50m2; --. 办公生活用房; 建筑面积40m2; 员工休息、吃饭. 配电室; 建筑面积10m2; 配电. 闲置房; 建筑面积20m2; --. 公用工程; 给水; 由厂区自备水井提供; --. 供电; 由滑县枣村乡电网统一供给; --. 供热; 车间冬季不供暖; --. 制冷; 夏季车间采用自然通风; --. 环保设施; 废气; - 原料装卸扬尘：安装洒水喷头，装卸时降低作业高度，粉尘无组织排放；破碎筛分过程粉尘：安装集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；运输车辆动力起尘：控制车速，粉尘无组织排放；; --. 废水; - 生活污水：经化粪池沉淀处理后，由建设单位定期清运，用于沤制农家肥; --. 固废; - 生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置; --. 噪声; - 设备通过加装减震垫和墙体隔音降噪，车辆采取降低车速、禁止鸣笛等措施; --. 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/条）; 备注. 1; 破碎机; PC0910; 1; 禁止使用国家限制类淘汰类设备. 2; 振动筛; 4YK2460; 1. 2; 振动筛; 2YK2270; 1. 3; 输送带; /; 7. 4; 铲车; /; 2. 5; 地磅; /; 1. 表5 项目产品一览表 3.2 配套工程 序号; 产品; 产品规格; 产量万t/a. 1; 石子; 1-2mm; 12. 2; 1-3mm; 8. 3; 0-3mm; 7. 4; 0-5mm; 7. 5; 石粉; 6. 3.2.1供电 本项目用电由滑县枣村乡统一供给，可满足项目用电需求。 3.2.2给排水 给水：本项目用水由场区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产过程中无生产废水产生，废水主要为员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。 表6 项目用水平衡表 序号; 用水名称; 新鲜水用量（t/a）; 损耗水量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 备注. 1; 生活用水; 126; 25.2; 100.8; 员工7人，在厂区吃饭， 按60L/人·d计. 本项目水平衡图见下图： 损耗0.084 自来水:5.32 定期清运，沤制农家肥 0.336 化粪池 0.42 员工生活 0.336 0.9 蒸发耗散 消耗 4.5 车辆冲洗废水 厂区、仓库洒水 3.6 厂区、仓库洒水 0.4 蒸发耗散 图2 项目用水平衡图 单位：t/d 4、主要原料和能源消耗 表7 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 原石; t; 40万; 外购. 2; 水; t; 2376; 由厂区自备水井统一供给. 3; 电; 万kwh; 5; 由滑县枣村乡电网统一供给. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员7人，均在厂区内吃饭，实行每天8小时工作制，年工作时间为300天。 6、建设周期 本项目已建成办公区、一座办公生活用房、生产车间、闲置房、配电室，设备已安装完毕，不再新增建筑物。施工期主要为相关环保设备的安装及调试，施工期时间较短，预计于2017年10月底动工，2017年11月底建设完成。 7、环保设施及投资估算情况 表8 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 高压喷淋头（厂区内）; 100个; 1. 洒水喷头装置（进料口、出料皮带口）; 1套; 0.8. 集气罩（3个）+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 10. 3m高防风抑尘网; /; 1.5. 传送皮带密封罩; 7套; 2. 进出车辆冲洗台; /; 1.0. 生产车间密闭; /; 1.5. 厂区地面硬化; /; 5. 废水治理; 化粪池; 1×3m3; 0.3. 沉淀池; 1×5m3; 1. 噪声治理; 减震垫; 若干; 0.3. 固废治理; 垃圾桶; 5个; 0.1. 合计(万元); 26. 备注:环保投资占总投资比例5.44%（24.5/450×100%=5.44%）. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目已建成办公区、一座办公生活用房、生产车间、闲置房、配电室，设备已安装完毕，不再新增建筑物，与本项目有关的污染情况如下 1.1废气 本项目生产过程中废气主要为破碎机破碎过程、筛选过程产生的粉尘，无处理措施，直接无组织排放。成品运输过程产生的粉尘，传送带未密闭，无组织排放，车辆进出无冲洗装置。产尘量比较大。 1.2废水 本项目生产过程中无废水产生，主要为员工的生活污水。员工产生的日常生活废水无处存放，直接排放。 1.3噪声 主要为机械设备运行过程产生的噪声，噪声源强在80～90dB(A)之间。无相应噪声治理措施，噪声较大。 1.4固废 主要为生活垃圾，经垃圾桶收集后交当地环卫部门统一处理。 2、原有污染问题 （1）破碎机破碎过程、筛选过程产生的粉尘无处理措施无组织排放。 （2）成品运输过程产生的粉尘，传送带未密闭，无组织排放。 （3）员工产生的日常生活废水无处存放，直接排放。 （4）设备运行时产生的噪声，无相应噪声治理措施，噪声较大 3、环评建议整改措施 表8 本项目现有污染情况与改进措施一览表 类别; 现有污染情况; 改进措施; 相关标准. 废气; 破碎机破碎过程、筛选过程产生的粉尘无处理措施无组织排放; 集气罩（3个）+袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度. 成品运输过程产生的粉尘，传送带未密闭，无组织排放; 传送带密闭. 车辆进出无冲洗措施; 设置车辆冲洗台. 废水; 员工产生的日常生活废水无处存放，直接排放; 建设一处1×3m3化粪池，对员工产生的日常生活废水进行沉淀处理，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥; /. 车辆冲洗废水; 建设一处1×5m3三级沉淀池对车辆冲洗废水沉淀处理，沉淀水循环使用. 噪声; 设备运行时产生的噪声，无相应噪声治理措施，噪声较大; 加装减振垫，墙体使用隔声材料进行处理。; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县枣村乡牛庄东北侧1km处。滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，地面高程50-65米之间，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2，人口125万，辖10镇12乡、1020个行政村。 2、地形地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气侯、气象 滑县气候为暖温带大陆性气候，光、热、水资源比较丰富，其特点为：春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，雨、热同季，有利于农作物的生长。 历年气象资料表明，年平均气温为13.7℃,年极端最高气温41.8℃，极端最低气温-19.2℃；年平均降雨量619.7mm，土壤最大冻结深度120mm。年平均风速3.2m/s,最大风速31m/s，主导风向夏季为偏南风，冬季为偏北风，频率分别为31%和26%，静风频率为12.6%。 4、水资源 （1）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH值在7—9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 （2）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大功河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河，境内长度32.35km。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大功河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 5、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 本项目位于滑县枣村乡牛庄东北侧1km处。根据《滑县环境空气质量功能区划(2014—2017)》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价引用滑县空气质量日报2017年5月9日至5月14日发布主要污染物浓度及空气质量状况数据。监测结果见下表。 表9 现状监测结果统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测值范围（ug/m3）; 22~44; 26~39; 60~106; 30~49. 污染指数范围; 0.15~0.29; 0.33~0.49; 0.40~0.71; 0.40~0.65. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准值（ug/m3）; 150; 80; 150; 75. 由上表可知，SO2、NO2、PM2.5、PM10浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水 项目东南侧约5.1km处为贾公河（汇入金堤河），为了了解项目区地表水环境质量现状，本次评价借用“河南省2017年第28期（2017-07-03～2017-07-09）河南省地表水环境责任目标断面水质周报”金堤河濮阳大韩桥断面数值，具体数值见下表。 表10 地表水监测结果统计表 单位：mg/L # 类别; # COD; # NH3-N; # 总磷. # 监测值; # 18.0 mg/L; # 0.19mg/L; # 0.04mg/L. # 标准值; # ≤40mg/L; # ≤2.0mg/L; # ≤0.4mg/L. 上表可知，项目所在区域地表水卫河汤阴五陵断面地表水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 根据河南中弘检测中心2017年9月18日～19日对本项目厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表11。 表11 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2017年9月18日; 2017年9月19日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 47.8; 38.2; 49.5; 37.1; 2类昼间：60，夜间：50 4a类昼间：70，夜间：55; 达标. 西厂界; 46.2; 39.6; 47.8; 39.1. 南厂界; 45.5; 35.6; 43.0; 36.7. 北厂界; 51.9; 39.6; 49.8; 36.0. 由上表的监测结果可知，本项目北厂界昼夜间声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），东厂界、南厂界、西厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，区域评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，大气环境评价范围为项目周边2500m区域，项目声环境评价范围为项目周边200m区域。根据现场调查，项目周边主要环境保护目标分布如下图所示。评价范围内主要环境保护目标见下表。 本项目所在地 250m 小营村 徐营西街村 1.47km 1km 1.5km 牛庄村 什庄村 1.41km 黄村 图3 项目周边环境保护图 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 保护目标; 相对方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; ①; 小营村; NW; 250m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. ②; 牛庄村; SW; 1km. ③; 西桃园村; NE; 1.3km. ④; 黄村; NE; 1.41km. ⑤; 徐营西街村; NW; 1.47km. ⑥; 什庄村; S; 1.5km. 地表水环境; /; 贾公河（汇入金堤河）; SE; 5.1km; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅴ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准 表13 环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年平均浓度限值（μg/m3）; 60; 40; 70; 35. 24h平均浓度限值（μg/m3）; 150; 80; 150; 75. 1小时平均浓度限值（μg/m3）; 500; 200; /; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N ≤2.0mg/L，总磷≤0.4mg/L） 表14 地表水环境质量标准 类别; COD; NH3-N; 总磷. 标准值; ≤40mg/L; ≤2.0mg/L; ≤0.4mg/L. 3、本项目位于S101南侧约15m处，涉及4类声功能区，面向道路一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，项目其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 4a类标准; 70; 55. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 表16 大气污染物综合排放标准 标准类别; 有组织排放标准值（15m高排气筒）; 无组织排放标准值; 依据. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3; GB16297-1996. 2、职工食堂油烟执行饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）小型规模标准，详见表17。 表17 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. 3、项目运营期北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表18 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水产生，主要为生活污水，产生的主要污染因子为COD和NH3-N，经化粪池处理后由附近农民定期清掏用于沤制农家肥，不外排，故本项目总量控制指标均为0。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程(图示)： 营运期 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 外购原料 原料卸车 破碎机破碎 筛选 成品堆场 注：虚线范围内为重复工艺，破碎一次能满足规格要求的就无需再次破碎、筛选。 图4 生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： 项目生产所需原材料为外购原石，外购原料运输车辆进入厂区后直接卸车至原料仓库，物料由密闭传送带输送至破碎机进行破碎，破碎后的石料经传送带直接进入振动筛内筛分，由筛分机分选出不同规格的石料，运至成品堆放区存放，不符合规格的石料通过传送带返回到破碎机进行再次破碎再次进行筛选，符合规格的石料运至成品堆放区存放。生产过程破碎与筛分工序均产生粉尘。

主要污染工序： 营运期： 1、废气 本项目生产过程中废气主要为破碎筛分过程产生的粉尘、原料装卸粉尘和运输车辆动力起尘。 1.1破碎筛选粉尘 为了减少生产过程中粉尘的产生，在破碎前用洒水喷头对原料进行喷洒，使原料在破碎及输送过程中保持湿润状态，同时在车间的密闭，破碎、筛分过程均密闭的作用下，大部分粉尘自然沉降在车间内部，由员工定期收集运至仓库。破碎和筛选工序粉尘产生系数为0.015kg/t物料，本项目原料量为40万吨/年，则本项目破碎、筛分工序粉尘产生总量为6t/a。 环评要求破碎机、振动筛上方均设置集气罩，然后统一引至袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放；本项目破碎机和振动筛集气罩收集效率为95%、袋式除尘器除尘效率为98%，排气筒配套风机风量为10000m3/h，则粉尘有组织排放量为0.11t/a，即排放速率为0.046kg/h、排放浓度为4.6mg/m3，无组织粉尘产生量为0.3t/a。 1.2原料装卸粉尘 本项目废矿石、建筑废弃物和成品存放于仓库，原料在装卸过程中产生装卸扬尘，装卸过程起尘量采用下式计算： Q=0.03Vi1.6H1.23⋅e−0.28w⋅Gi⋅f⋅α 式中：Q—起尘量，kg/a； H—装卸平均高度，m； Gi—年装卸量，100万t/a； Vi—50m上空的风速，取砂石起动风速2.1m/s； - W—含水率，取10%； fi—风速的年频率（风频率为7.8%）； a—大气降雨修正系数（取0.35）。 项目计算参数及计算结果见表19。 表19 项目装卸粉尘计算参数及计算结果一览表 物料名称; 计算参数; 起尘量（t/a）. Vi（m/s）; Gi（t/a）; fi（%）; H（m）; w（%）; a. 原料; 2.1; 40万; 7.8; 1.5; 10; 0.35; 1.072. 由表19可知，项目装卸粉尘产生量为1.072t/a，本项目装卸原料过程均在仓库内进行，且料棚内无风机排风引起的空气流动，较理论计算风速会较小，故实际产生量要小于1.072t/a。 1.3运输车辆动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 车辆在厂区内行驶距离约为100m计，行驶速度按10km/h计；空车重约10.0t，重车重约40t，平均每天发车空、重载各45辆·次；项目区内道路硬化处理，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，通过计算，本项目汽车动力起尘量为1.01t/a， 1.4食堂油烟废气 本项目劳动定员7人，在厂区食宿。食用油量平均按10kg/人•a计算，总耗油量为0.07t/a。食用油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计算，则产生油烟量约1.98kg/a。本项目油烟污染物主要发生在食物烹饪过程中，其具有短暂性、非连续性，炒菜过程以1.5h/d计，建议建设单位设置油烟净化装置对油烟废气进行处理，油烟净化器的净化效率为70%，风机风量为1000m3/h，本项目油烟废气的排放量为0.59kg/a，排放浓度约1.31mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3）。 2、废水 2.1生产废水 本项目车辆进出场时需对车身进行清洗，根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009）并结合实际情况，冲洗水用水量为0.1m3/辆·次，每天45辆·次，用水量为4.5m3/d，即1350t/a。冲洗水回收率按80%计算，则产生的冲洗废水量为1080t/a，冲水废水回用于厂区喷洒降尘和仓库喷洒降尘。为减少厂区扬尘，项目拟在厂区设置联动喷淋装置，洒水量按4m3/d计，则年洒水量为1200m3。本项目设置联动喷淋装置，用水附着在喷淋物上，蒸发耗散，无废水产生。 2.2生活污水 生活污水主要为员工洗漱废水、食堂废水。本项目劳动定员7人，年工作日300天。员工在厂区内食宿，生活用水按60L/（人·d）计，用水量约为126t/a；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为100.8t/a。 3、噪声 本项目噪声主要来源于破碎机、振动筛、风机等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强为60～90dB(A)。 表20 主要高噪声设备源强一览表 名称; 设备数量（台·套）; 型号; 单台源强 dB (A); 位置; 防治措施. 破碎机; 1; PC0910; 80～90; 生产车间内; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 振动筛; 1; 4YK2460; 80～85. 振动筛; 1; 4YK2270; 80～85. 铲车; 2; /; 85～90; 生产车间; 慢速行驶，禁止鸣笛. 运输车辆; 10; 60～70; 厂区内; 慢速行驶，禁止鸣笛. 4、固体废物 4.1生产固废 （1）沉淀池沉渣 本项目在厂区门口内侧设置洗车台，车辆冲洗过程中，砂石等悬浮物形成沉渣。经类比同类型企业的类比调查，沉淀池沉渣产生量约4t/a。 （2）除尘器收集的粉尘 本项目除尘器收集的粉尘量为5.59t/a，收集后回用于生产。 4.2生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员7人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量为1.41t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 生产车间破碎筛分过程 | 粉尘有组织 | 237.5mg/m3，5.7t/a | 4.6mg/m3，0.11t/a |
|  |  |  | 粉尘无组织 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  | 原料装卸 | 无组织粉尘 | 1.072t/a | 1.072t/a |
|  |  | 运输车辆 | 无组织粉尘 | 1.01t/a | 1.01t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 1.98kg/a，4mg/m3 | 0.59kg/a，1.31mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生活污水 （排放量100.8t/a） | COD | 350mg/L，0.035t/a | 经化粪池收集处理后，由建设单位定期清运，用于沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.003t/a |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 （排放量1080t/a） | SS | 沉淀池处理后回用于生产 |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活区 | 生活垃圾 | 1.41t/a | 收集后交环卫部门统一处理 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 生产固废 | 4t/a | 晾干后回用于生产 |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 生产固废 | 5.59t/a | 收集后回用于生产 |
| 噪 声 | 营运期 | 主要为破碎机、振动筛等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强在60～90dB之间，通过安装减振垫、厂房隔音、降低车速等措施，项目运营期北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目土建工程已建设完成，施工期主要为环保设备的安装与调试，施工过程产生的污染物主要为噪声，设备安装过程不用高噪声设备，且200m范围内无噪声敏感点，本项目施工期对周围环境影响很小，因此不再对施工期影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ### 根据工程分析，项目有组织废气主要为：破碎筛分工序产生的粉尘经配套除尘装置（集气罩+袋式除尘器）处理后，通过15m高排气筒排放，粉尘排放量为0.11t/a，排放速率为0.046kg/h。 ### 无组织废气主要为：①破碎筛分工序未被集气罩补集的粉尘，粉尘产生量为0.3t/a；②原料装卸起尘，粉尘产生量为1.072t/a；③运输车辆动力起尘，粉尘产生量为1.01t/a，排放速率为0.42kg/h。 ### 1.1有组织排放粉尘 （1）达标分析 项目除尘装置风机风量为10000m3/h，则项目排气筒污染源排放汇总如下： 表21 排气筒主要污染源排放汇总 排气筒; 污染物名称; 产生情况; 拟采取措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P; 粉尘; 237.5; 2.375; 袋式除尘器处理，处理效率≥98%; 4.6; 0.046. 综合上述分析，经过袋式除尘器处理后，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒有组织排放颗粒物≦3.5kg/h、120mg/m3）。 （2）影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），根据污染源确定其评价等级，采用估算模式Screen3计算。 浓度占标率计算：Pi=Ci/Coi×100% Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度；mg/m3。 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值； 注：本项目Coi为PM10日均值的三倍，0.15*3=0.45mg/m3。 各计算参数如下： 表22 计算参数一览表 排气筒; 污染物类型; 排放类型; 排放速率; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 风机风量; 环境 温度; 废气 温度. P; 颗粒物; 点源; 0.046; 15m; 0.3m; 10000Nm3/h; 293K; 293K. 计算结果见下表： 表23 估算模式预测粉尘扩散结果 序号; 距离（m）; 粉尘. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 4.317E-11; 0. 2; 100; 0.0005587; 0.12. 3; 200; 0.0007454; 0.17. 4; 250（小营村）; 0.0007677; 0.17. 5; 300; 0.0007891; 0.18. 6; 400; 0.0007541; 0.17. 7; 500; 0.0007048; 0.16. 8; 600; 0.0008777; 0.2. 9; 700; 0.001026; 0.23. 10; 800; 0.001106; 0.25. 11; 900; 0.001135; 0.25. 12; 1000; 0.001129; 0.25. 13; 1100; 0.001092; 0.24. 14; 1200; 0.001048; 0.23. 15; 1300; 0.001001; 0.22. 16; 1400; 0.0009819; 0.22. 17; 1500; 0.0009887; 0.22. 18; 1600; 0.0009876; 0.22. 19; 1700; 0.0009802; 0.22. 20; 1800; 0.0009682; 0.22. 21; 1900; 0.0009526; 0.21. 22; 2000（牛庄村）; 0.0009346; 0.21. 23; 2100; 0.0009121; 0.2. 24; 2200; 0.0008893; 0.2. 25; 2300; 0.0008665; 0.19. 26; 2400; 0.0008438; 0.19. 27; 2500; 0.0008215; 0.18. 最大浓度及距离; 0.001136; 0.25. 929m. 由以上预测结果可知，项目粉尘排气筒排放的颗粒物最大落地浓度出现在距离源强929m处，最大落地浓度为0.001136mg/m3，占标率为0.25%，距离项目最近的环境敏感点为项目西南侧约250m处的小营村，浓度为0.0007677mg/m3，占标率为0.17%，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）导则规定，本项目的大气环境影响评价等级为三级，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，则该项目评价范围确定为以项目为中心，直径为5km的圆形区域。

### 1.2无组织废气影响分析 （1）废气源强 根据工程分析，各生产环节中废气产生具体情况见表24。 表24 本项目各生产环节粉尘产生情况 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量（kg/h）; 控制措施; 排放量（kg/h）. 生产厂房; 破碎筛分工序; 粉尘; 0.125; /; 0.125. 原料、成品装卸; 粉尘; 0.45; 仓库四周封闭，仅留进出通道，加大对物料的洒水; 0.45. 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目的评价因子为粉尘，将整个厂区视为一个面源，则无组织排放的粉尘量为1.372t/a，排放速率为0.525kg/h。 评价标准： 粉尘评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中PM10日均浓度值的3倍，即0.45mg/m3。 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式Screen3System 1.0计算，各计算参数为： 表25 本项目大气污染物无组织排放情况汇总表 污染物; 粉尘. 排放速率（kg/h）; 0.525. 源释放高度（m）; 6. 面源长度（m）; 200. 面源宽度（m）; 125. 注：本项目预测面源以整个厂区计 根据上表预测结果，项目厂界排放浓度预测结果如下： 表26 项目大气污染物浓度叠加预测结果一览表 序号; 距离; 粉尘浓度（mg/m3）. 1; 0（东厂界）; 0.03361. 2; 0（南厂界）; 0.03361. 3; 0（西厂界）; 0.03361. 4; 0（北厂界）; 0.03361. 5; 10; 0.03676. 6; 50; 0.05029. 7; 100; 0.0657. 8; 200; 0.09374. 9; 500; 0.08996. 10; 1000; 0.05697. 11; 1500; 0.03899. 12; 2000; 0.02793. 13; 2500; 0.02135. 最大浓度及距离; 0.09985. 337. 根据估算模式预测结果，最大落地浓度点浓度为0.09985mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3限值要求。 ●大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，对于本项目无组织排放的粉尘需计算防护距离，采用HJ2.2-2008附录A推荐模式清单中的A.3大气环境防护距离计算模式，各计算参数为： 表27 本项目大气防护距离计算参数表 # 废气种类; # 排放速率 （kg/h）; # 源释放高度（m）; # 面源长度（m）; # 面源宽度（m）; # 小时平均浓度（mg/m3）; # 大气防护距离（m）. # 粉尘; # 0.525; # 6; # 200; # 125; # 0.45; # 无超标点. 经计算，确定本项目无组织排放粉尘无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ●卫生防护距离 本项目无组织排放粉尘需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(Sπ)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表28 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物 名称; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; R（m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产厂房及 仓库; 粉尘; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 89.2; 0.525; 13.946. 经计算，本项目卫生防护距离在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目确定卫生防护距离为50m（距面源边界），即西厂界外50m、北厂界外50m、南厂界外50m、东厂界外50m，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约250m处的小营村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点，项目卫生防护距离包络图详见附图4。 1.3运输扬尘 项目车辆进出场区时会产生少量的扬尘，汽车进入仓库前先对仓库内原料做降尘处理，避免车辆带尘出厂，降低车辆运输过程起尘量。同时建设单位通过加强运输车辆管理，控制车速，并对车辆轮胎定期冲洗，特别是在干燥天气时，应加大喷水次数，以控制物料运输过程造成的汽车动力起尘量，减少扬尘对周围环境的影响。 根据本项目的工艺情况及《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，评价要求企业采取以下措施： ①建设密闭的生产车间，使粉碎和筛分工序在车间密闭条件下进行； ②在粉碎机及振动筛上方设置集气罩，并引至袋式除尘器，通过15米排气筒排放，并定期清理袋式除尘器内的石粉； ③对传送带等物料输送设备进行密闭遮盖； ④在输送皮带跌落点处安装通口口袋，降低跌落点，并进行喷淋，减少起尘； ⑤料场密闭，并配备自动喷淋、覆盖等抑尘设施； ⑥对场地进行地面硬化； ⑦在厂区门口附近设置冲洗台，对进出厂区车辆进行冲洗，减少扬尘的产生。 ⑧在车间安装联动喷淋装置，在破碎机进料口和出料皮带口进行喷淋； ⑨企业必须建立永久性围墙，围墙高度不得低于2.2米，废弃物要及时清运，临时堆放高度不得高于围墙。 - 水环境影响分析 2.1 生产废水 本项目车辆进出场时需对车身进行清洗，根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009）并结合实际情况，冲洗水用水量为0.1m3/辆·次，每天45辆·次，用水量为4.5m3/d，即1350/a。冲洗水回收率按80%计算，则产生的冲洗废水量为3.6m3/d（1080t/a）。该部分水质简单，主要为SS，经沉淀处理后回用于厂区喷洒降尘和仓库喷洒降尘。 为减少厂区扬尘，项目拟在厂区设置联动喷淋装置，洒水量按3m3/d计，则年洒水量为900m3。该部分用水附着在喷淋物上，蒸发耗散，无废水产生。 2.2 生活污水 废水主要为员工办公生活产生的生活污水。本项目劳动定员7人，年工作日300天。员工在厂区内食宿，生活用水按60L/（人·d）计，用水量约为126t/a；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为100.8t/a。经类比，经类比，COD产生浓度为350mg/L、产生量约为0.035t/a，NH3-N产生浓度为30mg/L、产生量约为0.003t/a。建议建设单位建设一个3m3化粪池，生活污水经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目噪声主要来源于破碎机、振动筛等机械设备产生的噪声和车辆运输过程中产生的流动噪声。破碎机、振动筛等机械设备噪声源强为80～90dB(A)，车辆的流动噪声源强为60～70dB(A)。建设单位在破碎机、振动筛下各设置一套减振垫，共3套，以减少设备运行时的震动，减震垫一年更换一次。安装减震垫可降低噪声值约为15dB(A)。当声波入射到墙体表面上时，会反射一部分声场，降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表29。 表29 主要高噪声设备源强一览表 设备; 治理前设备声源值dB(A); 治理后设备声源值dB(A); 治理措施. 破碎机; 80～90; 55～65; 安装减震垫，加强管理. 振动筛; 80～85; 55～60. 运输车辆; 60～70; 35～45; 慢速行驶，禁止鸣笛. 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行每天8小时工作制度，夜间不生产，不再对夜间进行噪声预测。厂界噪声预测结果见表30。 表30 厂界噪声预测结果一览表 厂界; 距离（m）; 贡献值dB（A）; 昼间标准值dB(A); 达标状况. 东厂界; 35; 44.11; 4类：70 2类：60; 达标. 西厂界; 40; 42.95; 达标. 南厂界; 45; 41.94; 达标. 北厂界; 27; 46.37; 达标. 注：表中距离为设备至厂界距离. 由上表可知，项目运营期北厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.4流动噪声源对环境的影响分析 根据项目实际生产特点，本项目流动噪声源主要为原料卸料、成品装车过程运输车辆产生的噪声。为减小车辆运输产生的噪声对周围环境的影响，评价要求采取如下措施： ①考虑到流动性噪声不易控制且持续时间短，首先应限制运输时间，严禁夜间和午休间（12:00~14:00）进行车辆运输和物料装卸，且车辆途径村庄时应减速行驶，严禁鸣笛。 ②车辆在运输的过程中应严格按照交通法行驶，运输车辆到达厂区时由于调头、拐弯、倒车等会产生噪声，厂区处应疏导运输车辆，严禁运输车辆鸣笛。 ③卸装物料时应熄灭运输车辆的引擎发动机，卸装完成之后车辆应立即离开。 ④项目成品采用铲车铲入运输车，噪声产生原因主要为发动机的振动和装载机械噪声，企业应定期对装载设备进行维修保养，使设备处于较好的运行状态，避免异常噪声的产生。 根据现场勘查，周围居民距离本项目有一定距离，最近的为项目西南侧420m处的后屯村，通过以上措施并加强管理后，运输车辆产生的噪声对周围环境敏感点的影响很小。 4、固体废物 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员7人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量为1.41t/a，建议设置5个垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一处理。 5、产业政策相符性分析 5.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）相符性 本项目为石料加工项目，年生产石材40万吨，已经在浚县发展和改革委员会备案（豫鹤浚县制造[2017]13439），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于“十九非金属矿物制品业类中第51项石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，符合国家产业政策。 5.2与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 对照《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号），本项目所在滑县属于《河南省主体功能分区》中农产品主产区，根据豫环文〔2015〕33号文要求，在农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”，“在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。”。 本项目生产石料，不属于三类工业项目，滑县部分列入《水污染防治重点单元》中卫河防治单元内，本项目距离卫河较远，不在其防治单元内，本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，废水主要为员工生活污水，厂区设置旱厕，定期清掏用于沤制农家肥，无废水外排，因此，本项目选址符合该通知要求。 6、选址合理性分析 本项目位于滑县枣村乡牛庄东北侧1km处，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。经分析，本项目选址满足卫生防护距离要求，项目用地已经滑县国土资源局和滑县枣村乡人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合枣村乡土地利用总体建设规划。因此，本项目选址合理可行。 7、环境管理机构职责与验收监测计划 7.1环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 7.2环境监测计划 - 厂内污染源监测计划 （1）有组织废气监测 ①监测点：排气筒及厂界 监测因子：粉尘 监测频次：3次/周期，连续2个周期。 （2）无组织废气监测 监测点：厂界 监测因子：粉尘 监测频次：3次/天，连续2天 （3）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频率：昼夜各2次，连续2天 （3）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托滑县环境保护监测站或有资质监测单位实施。 - 厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作由滑县环境保护局依据本项目的工程特征和周围地区环境特征统一安排，并负责组织实施。 7.3环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 表31 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 监测频次; 验收标准. 废气; 破碎、筛分粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 排气口; 排放浓度及速率; 3次/周期， 2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和无组织排放监控浓度限值. 其他粉尘; 洒水喷头装置（进料口、出料皮带口）; 厂界外浓度最高点; 排放浓度; 3次/天，2天. 料场密闭+喷淋装置. 传送皮带密封罩. 进出车辆冲洗台. 厂区地面硬化. 废水; 生活污水; 经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥; /; 1×3m3化粪池; /; /. 生产废水; 沉淀池沉淀处理后循环使用; /; 1×5m3沉淀池; /; /. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 减震垫、墙体隔音; 厂区 周界; 等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、4类标准、2类标准. 车辆噪声; 减速行驶、禁止鸣笛. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。; /; /; /; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 仓库 | 粉尘 | 地面硬化、密闭、定期洒水 | 达标排放 |
|  | 厂区 | 粉尘 | 地面硬化、进出口设置车辆冲洗台 |  |
|  | 生产车间 | 粉尘 | 密闭、洒水喷头喷淋、3个集气罩+1台袋式除尘器+1个20m排气筒、传送皮带密封罩、 |  |
|  | 运输车辆 | 粉尘 | 地面硬化，路面清扫、洒水 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后，经过烟道，达到屋顶排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 经沉淀池处理后用于喷洒降尘 | 不造成二次污染 |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门统一处理 | 不造成二次污染 |
|  | 生产固废 | 沉淀池沉渣 | 回用于生产 |  |
|  |  | 收集粉尘 | 统一收集后直接外售 |  |
| 噪 声 | 主要为破碎机、振动筛、输送带等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强在60～90dB之间，通过安装减振垫、厂房隔音、降低车速等措施，项目运营期北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为石料加工项目，年生产石材40万吨，已经在浚县发展和改革委员会备案（豫鹤浚县制造[2017]13439），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于“十九非金属矿物制品业类中第51项石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于滑县枣村乡牛庄东北侧1km处，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。经分析，本项目选址满足卫生防护距离要求，项目用地已经滑县国土资源局和滑县枣村乡人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合枣村乡土地利用总体建设规划。因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状 项目所在区域环境空气现状SO2、NO2、PM2.5、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量COD、氨氮和总磷可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据现场监测结果，本项目北厂界昼夜间声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），东厂界、南厂界、西厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、营运期影响分析结论 4.1大气环境影响分析结论 主要为破碎和筛分过程中产生的粉尘，经喷淋、集气罩+袋式除尘器+15m排气筒处理后，料场及运输动力起尘通过地面硬化、密闭、喷淋处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒有组织排放颗粒物≦5.0kg/h、120mg/m3及无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 4.2水环境影响评价结论 喷淋用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生；物料及成品运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。员工办公生活产生的生活污水经化粪池收集处理后，由建设单位定期清运，用于沤制农家肥，对周围环境影响很小。 4.3声环境影响评价结论 主要为机械设备运行过程中产生的噪声，经基础减震、墙体隔音后，根据现场监测结果，本项目北厂界昼夜间声环境现状值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），东厂界、南厂界、西厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 4.4固体废物环境影响评价结论 主要为员工办公生活产生的生活垃圾，生活垃圾产生量约为1.41t/a，收集后交当地环卫部门统一处理。 二、建议 1、本项目卫生防护距离为50m，建议在卫生防护距离内不准再规划环境敏感点。 2、严格按照环保要求落实本报告的各项环保措施，减少本项目的影响和外界环境的影响，确保各项污染物均得到达标排放和妥善处置。 3、加强环保设施的日常监管，强化环保设施的维护更新，确保环保设施以最佳状态运行。 4、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量。 5、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映。定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理，若出现扰民或废气影响村民正常生活现象，建设单位需立即停业整顿。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

预审意见：

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： # 经办人: # 年 月 日